Ко всему  ниже написанному  приложил   руку  UT7KF,  Alex,  переработав перевод

EasyPal manual  от  UR8MH   в силу своего понимания  и  возможностей.

ВНИМАНИЕ!   В тексте возможны различные неточности, пропуски,  ошибки,

как  грамматические,  так и смысловые,  если заметите  -  не судите строго.

Пишите.  e-mail:    ut7kf@ukr.net                  73

02.05.2009

очень   вольный   перевод  с  английского

EasyPal

EasyPal     Руководство  пользователя

Программа EasyPal  является работой Эрика VK4AES. Не беспокойте  его письмами

о программе. Если вам нужна помощь,  попросите кого-нибудь на DIGSSTV -NEWS

вам помочь. Не забудьте указать номер версии в любом докладе о проблеме. Кроме того, необходимо постоянно обновлять программу и использовать последнюю версию.

Данное программное обеспечение использует DRM (Digital Radio Mondiale) кодирование,

Для  передачи файлов изображений применяется ВЧ речевой канал. Это называется

цифровое SSTV.

Программа  написана  на языке программирования Delphi  под ОС  Windows  Vista.

Она работает лучше всего, когда процессор имеет  2 ГГц или более  с Windows Vista. Хотя и менее стабильно, она должна работать на  быстром  ПК с Windows XP.

Имейте в виду, что она по-прежнему находится в бета-тестировании.

ZIP-папка  с программой имеет объем 2.7МВ,  и  содержит только один файл:

"EasyPal_Full.exe". Этот файл должен быть помещен в отдельную папку, а

ярлык загрузочного модуля следует положить на  рабочий стол.

Ссылки для загрузки последней версии можно увидеть на  URL:

http://kb4yz.ham.org

Помощь со стороны других пользователей можно получить на  Yahoo  из

группы  новостей DIGSSTV":  http://groups.yahoo.com/group/digsstv

==================

Основное окно программы

Окно CALLSIGN

В  этом  окне  автоматически   высвечивается  CALL  корреспондента

(в  случае,   если  канал  приема-передачи  синхронизирован  и  уровень

сигнала   достаточен   для декодирования)

Во время приема  горизонтальная гистограмма  RX   показывает  уровень

сигнала корреспондента и  несинхронность  канала в Hz.

Гистограмма SNR показывает отношение  сигнал / шум ,  рядом

высвечивается    его численное значение  в децибелах. ( Значение SNR

при  котором   уже может  начаться  декодирование > 7-8 dB.)

Во время передачи над   окном  CALSIGN появляется горизонтальная

гистограмма    показывающая  количество  переданной информации.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего --

Общее количество  сегментов  в принимаемом  файле.

ОК сегм. --

это текущее число успешно декодированных  сегментов.

Положение --

номер сегмента, который  был  декодирован  последним.

Пропущ.--

Это число пропущенных сегментов  (или  которые еще должны быть получены).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модули    TX    RX   и   SYNC

TX столбец --

показывает  параметры  DRM,  выбранные  для передачи.

Щелкните   левой / правой кнопкой мыши параметр  для выбора.

Любые изменения в TX- столбце  фиксируются  (сохраняются) .

Реж. – режим  DRM   (A, B, E)

Шир. – ширина полосы   в kHz   (2.2 или  2.4 кHz)

Ошиб.  – уровень ошибок  (HI   или LOW)

QAM –  квадратурная амплитудная модуляция

LeadIn  -  Информация  о количестве сегментов и уровне   RS- кодирования

Стандартный режим  DRM  должен  быть -  B, ширина -  2,4 кГц,

oшибка -  HI,  QAM -  16, и LeadIn  -  24. Параметр  Interleave всегда  Да и не

может быть  изменен.   Эти параметры являются наилучшим выбором

для общего  пользования  DRM  на КВ диапазонах.

LeadIn 12 позволит сократить время передачи за счет сокращения

количества лишних сегментов.  Для очень коротких  передач, таких,

как передача  текстовых сообщений, величина  LeadIn 12  может быть

недостаточной,  чтобы обеспечить синхронизацию  до  уровня MSC  всех

станций  за время Вашей передачи. В этом случае выберите LeadIn 24.

RX столбец

DRM submode приема.

MSC cектор должен  быть зеленым до режима могут быть  обнаружены  и

позывной декодируются. В дополнение к тем, что в режиме настройки

субмода может быть изменена для передачи, RX будет также свидетельствовать

Interleave обстановке. СПГ для долгой и SHT для краткости. Определенный

артикль получать в режиме настройки производятся автоматически  и не

требуют вмешательства.  Оператор может выбирать любой DRM режим.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYNC- столбец   гистограмма

MSC - Главные Службы Канала.  Зеленый цвет указывает MSC разрешен.

FAC -  Быстрый Доступ в Канал.  Ззеленый цвет указывает на разрешен.

Frame -  Frame Sync.  Зеленый цвет указывает на синхрононизацию  фреймов

Time –Время.  Зеленый цвет указывает, что время синхронизировано.

IO – Input /Output. Зеленый цвет указывает, что звуковая карта активна.

Данные не будут  декодированы, до тех пор, пока уровень  принимаемого

сигнала не  достигнет   уровня MSC.  Сегмент MSC  гистограммы SYNC

должен    быть   зеленым,  чтобы начался  прием  DRM сигнала.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRM  QSO  проводятся   в пределах  SSTV-  участков на  80м. (3733.00 kHz;

3735.00  kHz  ),   20м. (14233.00 kHz;  14235.00 kHz; )

Кнопки управления передачей

TX-

Начало передачи файлов.

Replay RX --

Воспроизводит последний полученный файл. Он может быть переименован, но

будет иметь точно такое же содержание.

STOP TX --

Позволяет  останавливать  передачу  WAV, BSR или FIX.

RS –(кодирование)

Левая кнопка для переключения степени  кодировки  RS ( код Рида – Соломона).

Щелкните правой кнопкой мыши для переключения  между четырьмя  уровнями

кодирования  RS 1 - 4.

M –

нажатие на эту маленькую кнопку вызывает сворачивание окна программы (оставляя только  окно   RX- monitor)

LOG -

нажатие на эту кнопку открывает окно журнал станций

LOG S –

нажатие на эту кнопку открывает журнал сессии ( сеанса)

Отпр.  TXT –

открывает окно ввода  текста для непосредственной передачи.

Влож  TXT  -   чего- то не работает  (  SORRY  UT7KF ).

Встроенный текст. Щелкните по этой кнопке, откроется окно.

В  этом   окне вы можете поставить свое имя, адрес и  информацию о станции,

вообщем  все, что угодно. После ввода и необходимого редактирования

информации нажмите кнопку - Сохранить как Profile1 – и она  сохраниться

в  качестве  профиля 1.

Для  передачи в  EasyPal  заготовленного таким способом текста нажмите

кнопку “ Влож. текст”  и в выпавшем окне выберите необходимый профиль для

передачи.   Это   один из способов   отправки текстового файла. Вы  можете

скопировать текстовый файл из любого места и вставить его в пустое  окно и,

когда   вы посылаете  изображение,  текстовый файл  будет идти вместе.

WAV:

Выбор "Play волны Файл" из списка. Выбрав WAV файл  и нажав  кнопку "TX сейчаc”

будет  немедленно  воспроизведен  звук из этого  WAV файла. Создать WAV-файлы

можно с помощью меню "Водопад рисунок", "Водопад текст" или  внешних

программ, ( HamPAL или  DIGTRX). Можно с помощью аудио- редакторов  вырезать

небольшой  фрагмент  мелодии  или песни, конвертировать его в  формат WAV  и

назвав его как- нибудь  поместить в папку UserWaveFiles.

Эти особые звуковые файлы должны быть помещены  в основную папку   EasyPal :

BEACON.wav - ретранслятор посылает сигнал  в предусмотренные промежутки

времени,  когда  "Маяк" проверяется.

BEGIN.wav – предваряет  каждую передачу файлов DRM.

BSR.wav -  предваряет  начало передачи BSR-запроса.

DELETED.wav - ретранслятор посылает это сообщение,  когда выбранный файл

будет  удален.

DIR.wav - ретранслятор посылает перед RS кодированный файл (repeaterdir.txt.rs2)

В ответ на "Вид Ретранслятор Directory".

FILEFAIL.wav - ретранслятор посылает до BSR-запроса.

FILEOK.wav - ретранслятор посылает, когда он успешно получает файл.

FIX.wav – предваряется каждая передача FIX .

NOTDEL.wav - ретранслятор посылает это, когда выбранный файл не может быть

удален.

NOTEXIST.wav - ретранслятор посылает это, когда выбранный файл не доступен

для   удаления.

PAUSED.wav - ретранслятор посылает в ответ на "Завершение ALL / Конкретный

Ретранслятор".

REPFIX.wav - ретранслятор посылает до начала FIX передачи.

REPLAY.wav - послал перед  ретранслятор посылает в последний получил файл.

REPLY.wav - ретранслятор посылает в ответ на "запрос “Ретранслятор".

RESTART.wav - ретранслятор посылает в ответ на  запрос "перезапустить все

Ретрансляторы".

SELECTED.wav - ретранслятор посылает в ответ на "отправить файл".

TIMEOUT.wav - ретранслятор посылает это сообщение, когда выбранный файл

слишком велик для отправки.

TOOBIG.wav - ретранслятор посылает это сообщение, когда выбранный файл

слишком   велик для   отправки.

WEBCAM.wav - ретранслятор посылает до текущего веб-камерой изображение

ProgRX - Прогрессивная RX

Проверьте, чтобы просматривать изображения, как она подходит дюйма ?

Использование прогрессивной RX может замедлить другие процессы, такие,

как водопад дисплея.

BSR --

Служит для управления BSR - запросами.

BSR-запрос – сообщение, формируемое  программой   EasyPal  в случае

если  информация  от корреспондента была принята не полностью

(сегменты пропущенные  вследствие  QRM, QRN, QSB, etc.)

Для тех передач, которые  завершились  неполным приемом  файлов, в окне

“BSR- запросы” будет сформировано соответствующее сообщение.

Выберите нужное сообщение  из списка. Там могут быть более чем один

файл на одно и то же изображение.   Если это так, то вам следует выбрать тот,

который  получен от вашего  корреспондента или имеет  наименьшее число

недостающих сегментов.

Выбор файл-первых, это  необходимо только при использовании  "Отдельные

Отправить запрос".

"Отдельные Отправить запрос" --

ВНИМАНИЕ - препровождающее этого типа могут BSR тюрьма

NON-COMPATABLE СИСТЕМЫ. (DIGTRX и HamPal)

Этот тип BSR-запроса доступен даже после перезапуска EasyPal.

Используйте, когда вам необходима третья сторона  FIX от другой

участок  спектаклею   EasyPal. Вы должны выбрать  файл из списка,

( который должен быть выбран  до нажатия   кнопки “BSR”).

"Старый тип BSR (совместим  для  всех)”

Используйте этот тип  BSR-запроса когда  вы получили его от несовместимых

систем.(?)  Только оригинальный отправитель или один, что replayed

Файл  будет иметь возможность исправить вас с этим видом BSR-запроса.

"Старый тип Быстрый  BSR (не совместимо)"

Это обычный тип BSR используется, когда с просьба о досылке сегментов

исходит  от первоначального отправителя, который также работает EasyPal.

Этот тип BSR, конечно, немного отличается от используемого формата BSR

в прошлом. Она называется "Fast BSR", поскольку он использует форму

сокращенного  указания  прилежащих сегментов. Этот новый "Быстрый BSR"

отправится  быстрее, так как текстовый файл с перечнем  непринятых

сегментов меньше. Один недостаток использования новых "Fast BSR"

заключается в том, что старые программы, такие как HamPal не  могут

признать все сегменты,  и если их  много,  HamPal  может быть не  в

состоянии направить исправления для двух или трех сегментов в тот момент.

Эта проблема возникает, если  рисунки  переданы из HamPal  в  EasyPal.

"Старый Тип" BSR-запрос  не требуют, чтобы выбрать имя файла.

"Старый Тип" BSR-запрос могут быть недоступны. Вы получите сообщение,

"Нечего  исправить". Это, скорее всего, если у вас есть BSR-запрос

полученный  от другой станции, но не копируются любые исправления.

В этом случае, нужно  оригинальной  станции направить часть файла

и прекратить. "Старый  тип" BSR-запроса  теперь должен быть доступен.

"Сегмент Плохой доклад"

Каждый BSR- запрос  начинается с  передачи короткого текстового файла

содержащего  номера  сегментов, которые отсутствовали в  последнем

принятом файле  (или выбранном  файле).

В ходе этой передачи, многие случаи будут отправлены на обеспечение,

что информацию получают путем. Когда необходимо передать много

сегментов,  время  для BSR-запроса может быть гораздо больше.

FIX:

Формирует  последний FIX запрос. Используйте, когда приемная станция

требует  повторения того же FIX-сообщения снова.

После получения BSR-запроса, вы получите сообщение :

Это может быть сообщение подобное этому:

"-W9VMT-Requests-63/92 Сегменты по-070707122834-cat1.jp2"

Просто нажмите кнопку "FIX СЕЙЧАС" прислать FIX.

или это может быть сообщение подобное этому:

"Вы можете ремонту 63/92 сегментов в 070707122834-cat1.jp2 для W9VMT"

Просто нажмите кнопку "FIX СЕЙЧАС" прислать FIX.

или это может быть сообщение подобное этому:

"Это BSR не для Вас"

У вас нет этого файла.

Это ОРБ запрос на другой участок.

В этом случае, вам придется получить файл отремонтированный

прежде чем вы сможете отправлять любые исправления.

или это может быть сообщение подобное этому:

"У вас нет этого файла для" K9NP ERIC "для ремонта"

У вас нет этого файла.

Это ОРБ запрос на другой участок.

В этом случае, вам придется получить файл отремонтированный

прежде, чем вы сможете отправлять любые исправления.

Если нет никаких сообщений в названии бара, и вы считаете, что

Вы получили BSR- запрос ОК, и вы должны быть в состоянии

отправить FIX, идти вперед и направить FIX в  любом случае.

Он может работать!

FIX передает слово "FIX" в водопаде перед  началом передачи данных.

Любая станция  работающая  EasyPal, чтобы  успешно получить изображение,

может направить исправления для любой другой станции, которая посылает  для

этого   BSR -запрос  образа от EasyPal. (Исходное  изображение  может  быть

отправлено с  любого места.  Программа совместима с помощью DRM режиме.)

Если исходное изображение было   передаваемых с файла, который пространства

внутри файла,  он может потребовать от  первоначального отправителя делать

исправления.

Нет необходимости загружать изображение, чтобы кто-то  исправить.

"Последний FIX Запрос" включает в себя позывной станции, что

направил BS- запрос R, режим, сегменты, и имя файла. Если в режиме

каким-либо образом отличается от способа  передачи файла,

FIX работать не будет. Следует запросить  "старый тип" вместо BSR.

PIC/PIC -

-активирует  функцию  “ картинка в картинке”.

Символ  “Тромбон”   активирует передачу в эфир ( при нажатой  тангенте  микрофона или кнопке “TRANSMIT” трансивера)  звукового файла (фрагмент мелодии,  которую любит наигрывать на тромбоне  автор программы)  ( HI-HI шутка юмора).

Окно спектра

В этом окне  представлен спектр  принимаемого сигнала  в виде  графика в XY -

координатах.

Окно водопада

В этом окне  представлен  звуковой ”водопад”. В верхней части водопада

нанесена аудио шкала в Hz   от  0 до 2500 Hz   с метками синхронизации.

Во время приема DRM   в этом окне виден характерный водопад с тремя

синхродорожками  750,  1500   и ок 1850 Hz, которые необходимо ТОЧНО!

установить на метки синхронизации на шкале водопада, аккуратно

вращая  валкодер   Вашего   трансивера .

При передаче  в окне водопада  появляется передаваемый текст  или

черно- белый  (негативный) рисунок.

___________________________________________________________________________

ПРИЕМНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ

Это самое большое окно программы

В собственно приемном окне отображаются  принятые картинки,   cлужебные сообщения программы  (неудача декодирования  и проч.); а также сюда загружаются картинки для  предварительного просмотра,  редактирования   и последующей передачи.

Над приемным окном находятся  кнопки (вкладки)

RX -

Выбор RX вкладки для просмотра экрана и RX  информации из эфира.

гамма-

Позволяет  делать  регулировку  яркости   изображения RX файла

Записать это при выборе  правильный файл, при отправке “ BSR-запроса”.

Нажмите на картинку для отображения ее  во весь экран. Анимированные

GIF файлы не будут отображаться в полноэкранном режиме.

TX -

Выбор TX вкладки для просмотра TX экрана и TX информации.

если в Tx окно уже загружена  картинка,  то над ней вы увидите двух или

трехзначное  число.   Это время  исчисленное в секундах  нужное для передачи

картинки ( но не более  30 минут).

View – экран

Выбор этой вкладки позволяет видеть   последние RX и TX картинки, а также

перемещать любые из них в TX- окно или удалять их.

K   ****

Это размер файла    изображения  в K для передачи. Не применяется   если

изображения загружаются с помощью Загрузиmь  файл.

Slider-  ползунок

Изменяя  положение этого ползунка,  устанавливают уровень JPEG-2000

компрессии, который определяет размер файла. Рекомендуемое положение ползунка

-напротив метки  (что соответствует размеру картинки в 27 K).

уст. --

Если ползунок   изменил свое положение,  после того, как изображение было

загружено, необходимо нажать кнопку SET, чтобы JPEG-2000 сжатие было

возможно  повторно.

TX файл --

Имя файла будет передано. Имя файла будет  изменено  перед началом передачи

Ниже описаны  параметры  настроек  программы EasyPal.

Первоначальная настройка (после установки)

МЕНЮ   Установка

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Автоматический   -  установите здесь галочку.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основной режим  -  галочку НЕ  ставить.

Callsign    -  служит для ввода  позывного сигнала ( CALL) пользователя

Звуковая карта -     выберите тип используемой звуковой   карты  ( на прием и на

передачу)  -  внешняя  или внутренняя.

Выбрать COM  (PTT CAT)

Служит для установки настроек COM –порта к  которому подключен  трансивер

(или  интерфейс ). Настройки выбираются в соответствии с моделью Вашего

трансивера подключенного к компьютеру  и используемого для работы с Easy Pal

( cмотри   мануал TRX) .

Возможно создание и сохранение нескольких  профилей  настроек    для   разных

моделей трансиверов Вашего  SHACKa.

! Замечание   UT7KF.   Данная настройка может быть самопроизвольно

изменена  при   использовании   совместно с EASY  PAL   других программ,

использующих  COM - порты для управления  CAT-системой, PTT / CW  или иными

устройствами.  Изменение  настроек  COM- порта  в EASY PAL может

произойти   и при   смене   модели трансивера  подключаемого  через   COM порт

или USB.

ВНИМАТЕЛЬНО   следите за  этим!!!

Перезапустите  программу (а возможно и компьютер)

после  создания или  внесения  изменений  в  настройках

звуковой    карты и COM PORT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RX Вход --

Позволяет быстро получить доступ к записи по контролю.

Выбор входного аудио  уровня  в звуковую карту.

TX выход --

Позволяет быстро получить доступ к громкости для звуковой карты.

Все материалы должны быть отключен за исключением громкости и волны.

RX вход и TX выход  не отображается при работе под   OС Windows Vista.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Настройка размера  изображения

(по  умолчанию)

Будет ли размер вниз большого изображения должен попадать в 640 х 480 пикселей.

Малые образы, которые  вставили  будут изменены с большую сторону   в пределах

640 х  480 пикселей.

HiRes (уменьшить если размер изображения больше 800 * 600)

Высокое разрешение (сократить, если> 1280 * 1024)  - поставьте здесь галочку

Размер вниз большого изображения должен попадать в 1280 x 1024 пикселей.

Малые образы, которые вставили сюда будут изменены с учетом большей

в 1280 x 1024 пикселей.

HiRes (Best)

Не изменять размер изображения.

Это наилучшие условия для использования в тех случаях, когда внешние программы,

такие, как "SSTVPICS" используются для изменения размера изображения до загрузки

в  EasyPal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выбор кодирования-

Очень легкое кодирование – поставьте  здесь галочку

Выбор 1-го  уровня RS кодирования - ". RS1" расширение файла.

Время передачи будет увеличено на 13%.

По меньшей  мере 89% из переданных  сегментов  должны быть получены.

Легкое Кодирование  -

Выбор 2-го  уровня RS кодирования - ". RS2" расширение файла.

Время передачи будет увеличено на 31%.

По меньшей  мере 76% из  переданных сегментов должны быть получены.

Среднее Кодирование

Выбор 3-го  уровня RS кодирования - ". Rs3" расширение файла.

Время передачи будет увеличено на 54%.

По меньшей  мере  64% из переданных сегментов   должны быть получены.

Тяжелое Кодирование

Выбор  4-го  уровня RS кодирования - ". RS4" расширение файла.

Время передачи  будет увеличено на 86%.

По меньшей  мере  51% из переданных  сегментов  должны быть получены.

Данный параметр RS* может быть изменен и  в главном окне программы.

Последовательно  нажимая  правой  клавишей  мышки   на  кнопку RS  ( она

находится над окном   спектра) Вы можете  последовательно выбирать значение RS

от   1 до 4.   Поставьте галочку в м-а-а-аленьком  окошке возле   кнопки RS.

Кодирование файлов будет иметь чередуемую избыточность с помощью кода

Рида- Соломона  коррекции ошибок. Кодирование файлов с избыточностью данных

делается  для того, чтобы исходный файл мог быть создан, даже если не  все

сегменты   были  получены на приемной стороне.

Существует не прогрессивное получить в этом режиме. Полученные файлы

будут декодированы после  приема  достаточного количества сегментов  и

изображение появится, как только декодирование закончится. Это  может

произойти    еще до завершения передачи. Прием  RS  кодированных  файлов

происходит   автоматически.

Использование кодирования может снизить потребность в BSR-запросах и FIX-ах.

Эта функция  применима  только с  работающими в программе  EasyPal.

Самостоятельное декодировать программа доступна, что позволит этим

EasyPal не используется для декодирования. RS файлы вручную. См.:

http://www.tima.com/ ~ djones / rsdecoder.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSR режим   автоматически (рекомендуется) – поставьте здесь галочку .

Будет автоматически переключать передачу  если требуется   BSR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSR пользователя  Выберите режим (расширенный)

Позволяет пользователю передавать в режиме DRM  помимо, что с просьбой

о BSR- запросе.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повтор заголовка -  всегда  ставьте галочку.

Отображать в принятых файлах -  поставьте здесь галочку.

Показывать процесс приема картинки – поставьте и здесь галочку.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расширенный GUI --

EasyPal  Полный запускается в окне, размером 925x570 пикселей.

Пользователь может по желанию выбрать "Расширенные GUI", который будет

изменять размер окна, чтобы заполнить свободное пространство на экране.

Как правило, это будет пропорция  4x3 , однако фактически  число пикселей

на картинке  будет определяться разрешением экрана.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цвет  водопада

Позволяет пользователю выбрать цвет водопада.

При использовании настройки 'негатив (серый)’  изображение будет отображаться

черным цветом на белом фоне (как на  чертежах),  что эффективно при условии,

что   изображение делается негативным до начала передачи. Когда  полученный

рисунок    рассматривается в "негативном"   водопаде, он появится с надлежащим

контрастом.

Калибровка водопада  (WWV)

Служит для калибровки звуковой карты.  Процедура калибровки  стандартная

с использованием частот  RWM  (4994;  9994  kHz.  etc). В процессе калибровки

добиваются  вертикальности  линий на водопаде  во время передачи специальных

сигналов в специальное время (дважды в час).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полноэкранный  вид

Эта установка  позволяет развернуть  основное окно программы на весь экран

(актуально для малоформатных  дисплеев)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АвтоRX  реальный размер  -   ничего не ставить

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TX режим = RX режим

Эта настройка дает возможность быстро изменить режим TX в соответствии

с   режимом приема    RX DRM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указать каталог сохранения

Принятые файлы будут сохраняться в выбранной пользователем папке, в

дополнение   к сохраненным  в  папке "Автосохранение".

(Не работает)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выбор   языка интерфейса.

Данная  настройка  позволяет   установить желаемый  язык интерфейса

из  перечня (или т.н. Пользовательский – в  данном случае русский.   Руссификатор

устанавливается в программу  простым помещением файла-руссификатора

в папку  EasyPal   после  установки собственно программы.

Файл   руссификатора  можно найти на  www.cqham.ru   на  форуме в  разделе   о

цифровых  видах  связи.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

меню      Действие

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Активация  водопада TX  -  не рекомендуется выбирать

Информация пользователя  Вложенный текст-

позволяет создать , сохранить и передать текст для определенных случаев/

корреспондентов  (3 профиля)

Отправить текст

Включает TX окно в текстовый редактор для отправки текста.

Текст может быть напечатан, вставлен и отредактирован до передачи.

Выбор TX  многократный        -     черт его знает, что это такое. UT7KF,  SORRY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Картинка/ текст внутри картинки-

позволяет вставлять в загруженную в TX-окно картинку  текст и /или картинку.

Загрузите в TX- окно желаемую картинку и  выберите эту опцию. Внизу под окном

водопада появится  служебное окно с кнопками и экраном, а в TX –окне на фоне

загруженной картинки появится черный   прямоугольник,   куда и следует вставить

нужный текст или картинку.   C  помощью  кнопок в служебном окне можно

набирать   текст, перемещать или удалять его, изменять шрифт и цвет,

поворачивать  и проч.

Для ввода картинки воспользуйтесь кнопкой в служебном окне “ Добавить картинку”,

далее с помощью   основного меню “Загрузить картинку” выберите  нужную  и

установите ее  в   желаемое место в TX- окне на фоне основной  картинки.

Для фиксации внесенного в TX - картинку текста  или другой картинки   нажмите

кнопку “Соединить с TX”.    Данные будут сохранены.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сброс RX -  сбрасывает ранее принятое содержимое

Настройка  - активирует  передачу в эфир CALL  и   специальных   сигнальных меток

на аудио частотах  750,  1500  и около 1850 Hz  для того, чтобы корреспондент

мог  точно  настроится на  частоту   и добиться  синхронизации приема.

CW идентификатор  - передача в эфир  CALL  телеграфом  в конце трансляции.

Журнал сеанса

Журнал вызовов и времени работы корреспондентов  текущего

сеанса    (включения    программы).

Журнал станций –

Фиксирует CALLs  корреспондентов

Быстрый выбор TX - режима

Этот экран служит для быстрого выбора и напоминания о том, какие DRM режимы   установлены и  пригодны для различных условий прохождения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование Репитера     Активирует меню Репитер

Меню Репитер

Показать последние полученные репитером каталоги

Показывает  окно" Справочник Репитера".

Имена и размеры файлов указаны.

Выберите файл, нажав на имя файла, а затем используя  кнопку "Replay” Выбранный

Файл"  или "Удалить выбранные" Файл ". Повторитель команда будет отправлена.

Файл сохраняется на внешние "\ Ретранслятор \" (retick каждый раз) --

Позволяет передавать файл будет сохранен на "Ретранслятор" папку на

удаленный ретранслятор. "Информация о пользователе" позволяет вводить позывной

для  получателя. Нажмите "OK" для отправки загружаемых файлов на удаленные

ретрансляторы.  Любой отправитель или получатель может удалить этот файл с

удаленного   ретранслятора.

Запуск  WebCam --

Активизирует веб камеру.

Все настройки FTP должен быть бесконтрольным.  Запуск должен быть проверен.

Нажатие любой из вариантов доступа ретранслятор из меню "Ретранслятор"

сразу же начала передачи, что команда   каких-либо  активных HamPAL или

EasyPal  ретрансляторов по частоте.

DRM режим используется  для  передачи команд ретранслятор будет также

использоваться в режиме DRM  на удаленных ретрансляторов для передачи любых

цифровых файлов.

Опрос  Репитера --

Передает файл "a.r # #.

Ретранслятор отправляет "reply.wav" файл.

По умолчанию это "Ретранслятор".

Если "reply.wav" файл не в правильной папке,

повторитель не будет реагировать.

Ретранслятор, который был  остановлен,  все равно может  ответить

Replay последний полученный файл-

Передает файл "b.r #".

Ретранслятор отправляет "replay.wav" файл.

По умолчанию это "Replay".

Ретранслятор воспроизводит последний полученный файл.

Посмотреть каталог  репитера --

Передает файл "f.r # #.

Ретранслятор отправляет "dir.wav" файл.  По  умолчанию является "Справочник".

Ретранслятор посылает. RS2 кодированный файл предоставляет список файлов

содержащихся в папке "Ретранслятор". При этом  если файл будет получен,

появится окно ” Ретранслятор справочник". Если вы хотите позднее мнению,

использование "Показать Последнее Поступило Ретранслятор   Directory".

После файлы были добавлены или удалены из папки "Ретранслятор"  на удаленном

ретрансляторе,  порядок файлов будет  изменен.

По этой причине, "Вид Ретранслятор Справочник"команда должна быть

направлена   снова, чтобы получить обновленный список ранее  выбранных для

передачи  файлов.

Повторите текст в Ретранслятор Водопад --

Введите текст сообщения.

Файл "k.r" отправляется.

Содержимое этого файла текстового сообщения.

Ретранслятор реагирует с текстом сообщения в водопад.

Запрос веб-камеры изображение --

Передает файл "i.r # #".

Ретранслятор отправляет "webcam.wav" файл.

По умолчанию это "WEBCAM".

Ретранслятор посылает текущий веб-камеры изображения, если имеется.

Заметим, что файл имеет стандарт JPEG: "070710041023-WebCamImage.jpg".

Ретранслятор отправить  BSR-запрос

Передает файл "c.r # #".

Ретранслятор отправляет "filefail.wav" файл.

По умолчанию это "BSR де RPTR".

Ретранслятор посылает BSR-запрос.

Завершение всех ретрансляторов --

Завершение всех ретрансляторов в пределах диапазона.

Передает файл "d.r".

Ретранслятор отправляет "paused.wav" файл.

По умолчанию это "остановили".

Перезагрузите все ретрансляторы --

Перезагрузить всех ретрансляторы  в пределах диапазона.

Передает файл "e.r".

Ретранслятор отправляет "restart.wav" файл.

По умолчанию это "перезапущен".

Завершение конкретных ретрансляторов

Завершение конкретных  ретрансляторов от выбранных пользователем CALLs.

Передает файл "l.rCALL". (строчные буквы "L")

"CALL" ретранслятор отправляет "paused.wav" файл.

По умолчанию это "остановлен".

Перезагрузка конкретных ретрансляторов --

Конкретной Перезагрузить ретранслятор от выбранной пользователем позывной.

Передает файл "m.rCALL".

"Вызов" ретранслятор отправляет "restart.wav" файл.

По умолчанию это "перезапущен".

Включить маяк  репитера--

Ретранслятор отправляет "beacon.wav" файл. По умолчанию это "Beacon".

Нет данных о распространении версий.

Включить в качестве Базы Ретранслятор --

Вручную активирует режим ретранслятора.

Нет данных о распространении версий.

Ретранслятор BSR - запрос

Активные ретрансляторы будет автоматически отправлять BSR-запрос в

случае  необходимости.

Ретранслятор отправляет "filefail.wav" файл.

По умолчанию это "BSR  де RPTR".

Ретранслятор посылает BSR-запрос.

Ретранслятор Подтверждение

Активные ретрансляторы будут автоматически отправлять подтверждение,

в  случае,  когда он успешно принял файл.

Ретранслятор отправляет "fileok.wav" файл.

По умолчанию это "FILE" ОК ".

Ретранслятор FIX

Активные ретрансляторы будут автоматически отправлять  FIX  сообщение

в ответ на BSR-запрос, когда он имеется.

Ретранслятор отправляет "repfix.wav" файл.

По умолчанию это "FIX-де-RPTR".

Ретранслятор посылает FIX.

Ретранслятор имеет возможность исправить файл, если он впервые получил файл

OK  и использовался  BSR-запрос "Отправить Выбранный Запрос" для этого файла.

Ретранслятор имеет возможность исправить файл, который он только

что replayed  с  помощью  любой тип BSR-запроса.

Другие Ретранслятор волна файлов:

Ретранслятор отправляет "toobig.wav" файл.

По умолчанию это "ОТКАЗ TX> 10mins".

Ретранслятор отправляет "timeout.wav" файл.

По умолчанию это "10min TIME OUT".

Удалить выбранный пользователем файл --

Удаление выбранного пользователем файла из каталога, если разрешается.

Передает файл "h.r #". (# = количество файлов)

Ретранслятор отправляет "deleted.wav" файл.

По умолчанию это "Удаленные".

Повторитель также могут реагировать с "notexist.wav" файл.

По умолчанию это "нет".

Повторитель также могут реагировать с "notdel.wav" файл.

По умолчанию это "отказано".

Запрос Изображение с камер??? Ретранслятор - (отсутствует)

Пользователь задает призыв к  ретранслятору для передачи изображения веб-

камеры.  Передает файл "j.rCALL".

Ретранслятор отправляет "webcam.wav" файл.

По умолчанию это "WEBCAM".

Ретранслятор посылает текущий веб-камеры изображения, если имеется.

Заметим, что файл имеет стандарт JPEG: "070710041023-WebCamImage.jpg".

Отправить обратно указанный файл --

Воспроизводит выбранный пользователем файл из каталога.

Передает файл "g.r #". (# = количество файлов)

Ретранслятор отправляет "selected.wav" файл.

По умолчанию это "Избранные".

Ретранслятор направляет указанный файл.

Использование FTP

Настройка  этой опции и  всех,  последующих  в меню  ДЕЙСТВИЕ  мне пока

неизвестна.

UT7KF   SORRY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Меню     Загрузить изобр.

При выборе этого меню  появляется окно выбора изображения или файла  из  тех,

которые   есть в компьютере;  выбранное изображение  конвертируется в JPEG-

2000 (JP2)  формат.  При передаче  имя  изображения меняется на "############-

originalfilename.JP2 ". где: "############"  -  12-значный номер, представляющий

текущий год / месяц / день / часы / минуты / секунды.

Меню  Загрузить файл

Данное меню позволяет  загрузку большинство типов  файлов для передачи.

Этот файл будет переименован, но сохранит оригинальное расширение.

Это полезно при отправке анимированных GIF файлов, где  преобразование в

JPEG- 2000  является  нежелательным.

Меню Копировать

Стандарт (по умолчанию): копия изображения в буфер обмена с RX или TX экраном.

Меню Вставить

Стандарт (по умолчанию): вставить изображение из буфера обмена для RX или TX

экрана.    Помещенное в TX- экран изображение будет сжато и конвертировано

в JPEG-2000-формате. Изображение может быть изменено основанные на

установление для сотрудников.

Меню   Водопад изображение

Позволяет преобразование изображения в серый цвет и уменьшение изображения,

для кодирования аналогового звука и для формирования  и передачи  черно-белого

изображения  в  окне Waerfall.

В выпадающем  cлужебном  окне  этого меню необходимо установить движок

ползунка WAV  VOLUME в крайнее правое положение.

Меню  Водопад текст

Позволяет преобразование  текстового сообщения( с выбором   различных форм и

размеров   шрифтов)  для кодирования аналогового звука  и для получения  черно-

белого   текста   в окне  Waterfall.

В выпадающем окне  этого меню необходимо установить движок ползунка WAV

VOLUME в крайнее правое положение.

Изображение текста в окне водопада.

Чтобы сделать  текст в  водопаде  нажмите кнопку "Водопад текст". Введите

желаемый  текст с  клавиатуры компьютера в служебное  окно “ Водопад Текст».

Возможно, Вы захотите добавить  пробелы  между символами. Выберите

шрифт таким, чтобы  сделать текст  легко читаемым, когда он  будет

отображается в   водопаде. Нажмите кнопку “Сохранить”   и в выпавшем окне

введите желаемое имя   для данного  текста в качестве имени файла.

Чтобы передать этот текст, нажмите в основном окне программы кнопку

“WAV” и   выберите имя  нужного  для  передачи файла, (выделив  его синим цветом)

а  после   нажмите кнопку "TX сейчас".   Текст  будет передаваться.

Меню Очистить

Очищает выбранный (RX / TX) экран.

Меню   Программа

Черт его знает,  что это такое за меню.         UT7KF,  SORRY.

Отправить Ретранслятор Directory - ( "USE Ретранслятор" проверено)

Переводы отдельных эскизов к "Ретранслятор" папку.

Дополнительные JPEG-2000 сжатия применяется основанный на

Установление ползунок на TX окно. Если "кодировать" является

проверяются, а затем этот уровень RS кодирование будет

применено, а расширение файла будет изменено  по одному для

такого уровня RS кодирования. Качество  может быть уменьшено

для  такого рода  преобразования.

Эскизы являются стандартом JPEG (. JPG) образы, которые являются

вновь сжатые копии файлов, полученных и отправленных.

Графические файлы в "LastRX" папки могут не иметь качества и

характеристик, что и исходный  отправленный файл.

Исходные файлы, полученные хранятся в папке "Автосохранение”.

Эти файлы должны быть идентичны.

Качество и характеристики исходных файлов отправлено.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Водопад может быть приостановлен – нажатием на левую  кнопку мышки.

При завершении работы EasyPal  промежуточные папки будут удалены.

Тemp. файлы в других папках, также удалены.

Частично полученные  файлы, будут сохранены в  папке “CORRUPT”.

Они хранятся здесь, пока они не будут отремонтированы или вручную удалены   пользователем.

Последняя версия этой программы находится здесь:

http://www.tima.com/~djones/easypalfull.t.

P.S.

Первые  опыты  UT7KF  с Easypal  дают основание сделать вывод о бOльших

достоинствах  сего софта ,  чем например   MMSSTV, так и некоторых  недостатках.

НО !  Лучше сами попробуйте   и оцените…

73!      Alex,  UT7KF

P.P.S.

закладка CAT PTT

4  -  введите COM PORT

закладка    PTT  установка  COM PORT

5  -  компорт для VOX